Отлично, теперь разберём всё детально.

---

## Разбор `usb_sender_task`

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    АРХИТЕКТУРА ПОТОКА ДАННЫХ                 │

│                                                             │

│  UART/Target ──► transport_data_received_callback()         │

│                          │                                  │

│                          ▼                                  │

│                   usb_sendbuf                               │

│              (RingBuffer 2KB FreeRTOS)                      │

│                          │                                  │

│                          ▼                                  │

│               usb_sender_task()                             │

│                          │                                  │

│                          ▼                                  │

│              tud_cdc_write() → USB CDC → ПК                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

```

**Шаг 1 — читаем из кольцевого буфера:**

```57:68:c:\Users\q\Desktop\ESP32\Bridge_NOT_original\esp-usb-bridge\main\serial_bridge.c

static void usb_sender_task(void *pvParameters)

{

while (1) {

size_t ringbuf_received;

uint8_t *buf = xRingbufferReceiveUpTo(usb_sendbuf, &ringbuf_received, pdMS_TO_TICKS(100),

CFG_TUD_CDC_TX_BUFSIZE);

```

`xRingbufferReceiveUpTo` — ждёт данные максимум 100мс. Возвращает указатель прямо **внутрь** кольцевого буфера (zero-copy). Размер порции ограничен `CFG_TUD_CDC_TX_BUFSIZE` (обычно 64 байта) — это размер одного USB пакета.

**Шаг 2 — копируем и освобождаем буфер:**

```70:73:c:\Users\q\Desktop\ESP32\Bridge_NOT_original\esp-usb-bridge\main\serial_bridge.c

if (buf) {

uint8_t int_buf[CFG_TUD_CDC_TX_BUFSIZE];

memcpy(int_buf, buf, ringbuf_received);

vRingbufferReturnItem(usb_sendbuf, (void *) buf);

```

Данные копируются в локальный стековый буфер, а оригинальный слот в кольцевом буфере **сразу освобождается** — чтобы `transport_data_received_callback` мог продолжать писать туда новые данные не дожидаясь окончания USB передачи.

**Шаг 3 — отправка по частям с подтверждением:**

```75:91:c:\Users\q\Desktop\ESP32\Bridge_NOT_original\esp-usb-bridge\main\serial_bridge.c

for (int transferred = 0, to_send = ringbuf_received; transferred < ringbuf_received;) {

xSemaphoreGive(usb_tx_requested);

const int wr_len = tud_cdc_write(int_buf + transferred, to_send);

/* tinyusb might have been flushed the data. In case not flushed, we are flushing here.

2nd attempt might return zero, meaning there is no data to transfer. So it is safe to call it again.

*/

tud_cdc_write_flush();

if (usb_wait_for_tx(50) != ESP_OK) {

xSemaphoreTake(usb_tx_requested, 0);

tud_cdc_write_clear(); /* host might be disconnected. drop the buffer */

ESP_LOGV(TAG, "usb tx timeout");

break;

}

ESP_LOGD(TAG, "USB ringbuffer -> USB CDC (%d bytes)", wr_len);

transferred += wr_len;

to_send -= wr_len;

}

```

Это самая важная часть. Механизм синхронизации через два семафора:

```

usb_sender_task              tud_cdc_tx_complete_cb (ISR/callback)

│                                │

Give(tx_requested) ──────────────────►│

│                                │  "я жду подтверждения"

tud_cdc_write()                       │

tud_cdc_write_flush()                 │

│                                │

Take(tx_done, 50мс) ◄─── Give(tx_done)│  "USB пакет ушёл"

│                                │

[если таймаут] → drop buffer

```

`usb_tx_requested` — "флаг что мы ожидаем callback". Нужен чтобы `tud_cdc_tx_complete_cb` не давал `tx_done` вхолостую (TinyUSB иногда вызывает callback лишний раз).

---

## Как встроить дамп

Правильная архитектура — **через тот же `usb_sendbuf`**. Из `logger_handler.c` пишем в кольцевой буфер, `usb_sender_task` сам всё отправит. Не нужно трогать `usb_sender_task` вообще.

```

logger_proc_task                serial_bridge.c

│                               │

[флаг ошибки]                        │

│                               │

dump_to_usb_sendbuf() ──► xRingbufferSend(usb_sendbuf, ...)

│

▼

usb_sender_task (уже работает)

│

▼

tud_cdc_write() → USB → ПК

```

Для этого нужно:

1. В `serial_bridge.h` объявить публичную функцию:

```c

esp_err_t serial_bridge_send_raw(const uint8_t *data, size_t len);

```

2. В `serial_bridge.c` реализовать её — она просто пишет в `usb_sendbuf`:

```c

esp_err_t serial_bridge_send_raw(const uint8_t *data, size_t len)

{

if (xRingbufferSend(usb_sendbuf, data, len, pdMS_TO_TICKS(50)) != pdTRUE) {

return ESP_ERR_TIMEOUT;

}

return ESP_OK;

}

```

3. В `logger_handler.c` при обнаружении флага ошибки вызывать её порциями по `CFG_TUD_CDC_TX_BUFSIZE` байт:

```c

// Сначала отправить заголовок DumpHeader_t

// Потом в цикле по кадрам:

serial_bridge_send_raw(frame->Tx_Buffer, sizeof(ModulData_t));

```

**Единственное ограничение:** `usb_sendbuf` всего **2 КБ**, а дамп ~800 КБ. Нужно либо увеличить `USB_SEND_RINGBUFFER_SIZE`, либо (лучше) отправлять с паузами — `usb_sender_task` успевает опустошать буфер быстрее чем логгер его заполняет.