Теперь полная картина. Вот исчерпывающий анализ всех ресурсов BRIDGE режима:

---

## Карта ресурсов BRIDGE

### `serial_bridge.c` → `serial_bridge_init()`

| Ресурс | Тип | Размер | Переменная |

|---|---|---|---|

| `xRingbufferCreate` | Ring buffer | 2 KB | `usb_sendbuf` |

| `xSemaphoreCreateBinary` | Семафор | — | `usb_tx_done` |

| `xSemaphoreCreateBinary` | Семафор | — | `usb_tx_requested` |

| `esp_timer_create` | Таймер ESP | — | `state_change_timer` |

| `xTaskCreate("usb_sender_task")` | Задача | стек 4 KB, pri=5 | ⚠️ хэндл **не сохранён** |

| `xQueueCreate(4, 8)` | Очередь | 4 элемента × 8 байт | `queue_serial_RX` |

---

### `serial_handler.c` → `serial_handler_init()`

| Ресурс | Тип | Размер | Переменная |

|---|---|---|---|

| `uart_driver_install` (внутри `loader_port_esp32_init`) | UART драйвер + буферы | RX=4KB | `s_transport.uart_queue` (queue_size=20) |

| `esp_timer_create` | Таймер ESP | — | `s_reset_timer` |

| `xTaskCreate("uart_task")` | Задача | стек 8 KB, pri=5 | ⚠️ хэндл **не сохранён** |

---

### `msc.c` → `msc_init()`

Динамической аллокации **нет**. Только модификация статических буферов в BSS/DATA сегменте:

- `msc_disk_boot_sector` — 512 байт (static global)

- `handle_data()` содержит `static uint8_t buffer[16KB]` — статический локальный буфер, не heap

---

### `eub_vendord.c` → `eub_vendord_start()` (вызывается из `tud_mount_cb`)

| Ресурс | Тип | Размер | Переменная |

|---|---|---|---|

| `xTaskCreate("usb_send_task")` | Задача | стек 4 KB | `s_eub_vendord_itf.usb_tx_task_handle` ✅ сохранён |

---

### `debug_probe` компонент → `debug_probe_init()` (вызывается из `tud_mount_cb`)

#### `esp_usb_jtag.c` (при `CONFIG_DEBUG_PROBE_IFACE_JTAG`):

| Ресурс | Тип | Размер | Переменная |

|---|---|---|---|

| `xRingbufferCreate` | Ring buffer | 4 KB | `s_jtag_rcvbuf` |

| `xRingbufferCreate` | Ring buffer | 4 KB | `s_jtag_sndbuf` |

| `xTaskCreatePinnedToCore("esp_usb_jtag_task")` | Задача | — | `s_jtag_task_handle` ✅ сохранён |

#### `swd.c` (при `CONFIG_DEBUG_PROBE_IFACE_SWD`):

| Ресурс | Тип | Размер | Переменная |

|---|---|---|---|

| `xRingbufferCreate` | Ring buffer | — | `s_swd_rcvbuf` |

| `xRingbufferCreate` | Ring buffer | — | `s_swd_sndbuf` |

| `xTaskCreatePinnedToCore("swd_task")` | Задача | — | ⚠️ хэндл **не сохранён** |

---

### `main.c` → `app_main()`

| Ресурс | Тип | Где |

|---|---|---|

| `xTaskCreate("tusb_device_task")` | Задача, стек 4 KB | ⚠️ хэндл **не сохранён** |

| `tusb_init()` | TinyUSB внутренние буферы USB | управляется TinyUSB стеком |

---

## Главная проблема для дезинициализации

Три задачи созданы **без сохранения хэндла**:

```

"usb_sender_task"  — serial_bridge.c  — хэндл потерян

"uart_task"        — serial_handler.c — хэндл потерян

"tusb_device_task" — main.c           — хэндл потерян

```

Чтобы иметь возможность удалить их в `bridge_Deinit()`, нужно добавить статические переменные для хранения этих хэндлов в соответствующих файлах — аналогично тому, как это уже сделано в `spi_handler_v2.c`.